Laboratórne cvičenie č.6

Meno a priezvisko: Peter Čurilla

Téma: Určenie indukčnosti cievky

Teória: 

Obvod s jednosmerným prúdom:

Indukčnosť cievky L sa prejaví len pri vypnutí a zapnutí prúdu v obvode.

Ustálené hodnoty I a U zodpovedajú rezistancii R cievky

Rezistancia, odpor tej časti obvodu, v ktorej sa elektromagnetická energia mení na teplo

Obvod so striedavým prúdom:

Okrem rezistancie R sa prejaví i indukcia Xl cievky ( elektromagnetická energia sa nemení na teplo, ale iba na energiu elektrického a magnetického poľa  ) a cievka ma impedanciu Z.

XL=L.ω - induktancia cievky v obvode striedavého prúdu
 obvod RLXL =>

Z - impedancia

Z=RL2+XL2Z=RL2+L.2πf2Z2=RL2+L2.2πf2L2=Z2−Rl22πf2L=Z2−RL22πf

Impedanciu určujeme podľa ohmovho zákona, U a I sú namerané hodnoty.

Z=UI

Schéma zapojenia:

Postup: 
1. Ohmmetrom odmerame odpor cievky

2 Obvod zapojíme na malé striedavé napätie( max. 24V)

3 Reostatom nastavíme 3 rozličné hodnoty prúdu

4 Odmerame príslušné hodnoty napätia

5 Vypočítame indukčnosť cievky(so závitom/bez závitu)

Tabuľky:

| R=1 Ω M | U300 [V] | I300 [mA] | Z300Ω | U’300[V] | I’300[mA] | Z’300Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,51 | 150 | 3,4 | 3,48 | 168 | 20,65 |
| 2. | 0,42 | 120 | 3,5 | 3,07 | 150 | 20,47 |
| 3. | 0,36 | 111 | 3,25 | 2,45 | 120 | 20,42 |

R- odpor cievky ( hodnota nameraná ohmmetrom )

Z- priemerné hodnota impedancie

R= 2 Ω

| f= 50Hz M | U600 [V] | I600 [mA] | Z600Ω | U’600[V] | I’600[mA] | Z’600Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,81 | 240 | 11,7 | 12,35 | 240 | 51,46 |
| 2. | 1,78 | 150 | 11,87 | 10,16 | 180 | 56,43 |
| 3. | 1,20 | 110 | 10,91 | 6,10 | 95 | 64,21 |

Záver:

Meraniami sme dospeli k záveru, že so zvyšujúcim sa počtom závitov rastie hodnota impedancie. Po pridaní jadra do cievky, sa impedanca takisto zvýšila. Môžeme teda konštatovať, že impedancia je priamo úmerná zvyšujúcim sa počtom závitov.