Laboratórne cvičenie

Barbora Tóthová										2.B

Spolupracovníci:	Ivana Timková, Vierka Mižaninová, Mária Semanová, Nikola Škatulárová

Téma:			Určenie indukčnosti cievky

Úloha:			Odmeraj indukčnosť cievky

Teória:	- obvod s – I (jednosmerný prúd)						- indukčnosť cievky „L“ sa prejaví len pri zapínaní a vypínaní prúdu v obvode
	- ustálené hodnoty „I“ (prúd) a „U“ (napätia) zodpovedajú rezistancii “R“ cievky – časť obvodu, kde sa EE mení na teplo

- obvod s ~ i (striedavý prúd)
	- okrem „R“ sa prejaví aj  „L“ cievky – časť EE sa premení aj na magnetické + elektrické a cievka má impedanciu „Z“

Postup:	- odmeriame odpor „RL“ cievky
- zapojme obvod na striedavé napätie
- meriame hodnoty „U“ a „I“ a reostatom nastavíme 3 rozličné hodnoty prúdu
- vypočítame „L“ cievky

f = 50 Hz – frekvencia striedavého prúdu v elektrickej sieti

Schéma:

Tabuľka:	1/  f = 50 Hz	R300 = 1.34 Ω			/ - prítomnosť jadra

| Č. m. | U300 [V] | I300 [mA] | Z300 [Ω] | U300/ [V] | I300/ [mA] | Z300/ [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.51 | 180 | 2.83 | 9.00 | 480 | 18.75 |
| 2 | 0.40 | 138 | 2.89 | 5.45 | 280 | 19.46 |
| 3 | 1.52 | 570 | 2.66 | 3.90 | 150 | 26.00 |
| Priemer |  |  | 2.79 |  |  | 21.4 |

L300 = 0.0098 H
L300/ = 0.068 H

2/   f = 50 Hz	R600 = 1.70 Ω			/ - prítomnosť jadra

| Č. m. | U300 [V] | I300 [mA] | Z300 [Ω] | U300/ [V] | I300/ [mA] | Z300/ [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | 138 | 14,49 | 8,5 | 135 | 62,69 |
| 2 | 2,53 | 171 | 14,79 | 7,2 | 120 | 60,00 |
| 3 | 3,10 | 192 | 16,14 | 11,1 | 234 | 47,48 |
| Priemer |  |  | 16,14 |  |  | 56,81 |

L600 = 0.048 H
L600/ = 0.180 H

Záver: 	V tomto laboratórnom cvičení sme merali indukčnosť cievky a rozlišovali sme indukčnosť podľa poštu závitov cievky a prítomnosti jadra. 
- Zistenie:	indukčnosť cievky priamo úmerne závisí od počtu závitov a od   		prítomnosti jadra.